- załącznik 5.	Ochrona przed powodzią i Dyrektywa Powodziowa w kontekście identyfikacji działań.

Powodzie w Polsce

Powodzie w Polsce podobnie jak inne zjawiska ekstremalne np. susze, są zjawiskami normalnymi będącymi rezultatem położenia Polski w obszarze o określonych cechach klimatu. Powodzie na ziemiach polskich od dawna były przyczyną dotkliwych klęsk, toteż wiadomości o nich przekazywane były z pokolenia na pokolenie.

Pierwsze zapisy na temat powodzi spotykamy w kronice Długosza /XV w./. Jako najwcześniejsza zanotowana została powódź z 988 r., która nawiedziła ziemie polskie dwukrotnie, uniemożliwiła jesienne zasiewy i spowodowała w roku następnym klęskę głodu. W 1118 r. wystąpiła powódź, która swym zasięgiem objęła znaczny obszar Europy.

W wieku XIII odnotowano 4 wielkie powodzie /w latach: 1221, 1235, 1255, 1270/. Szczególnie groźna była powódź w roku 1270 spowodowana letnimi wylewami Wisły i Odry, podczas której zanotowano wiele ofiar śmiertelnych. Kroniki wspominają o wielkiej powodzi w dorzeczu Odry w 1310 r., kiedy to w wyniku intensywnych opadów woda zalała wiele miasteczek, wsi i spowodowała śmierć ok. 1500 osób, a także o równie tragicznej powodzi opadowej w 1368 r.

W XV wieku zanotowano 6 przypadków wielkich powodzi, przy czym w 1459 r. powódź trwała aż 2 miesiące. W wieku XVI odnotowano 13 większych powodzi. W latach 1564 i 1570 na całej długości wylały Wisła i Odra. Zalany został Wrocław, Leśna i Legnica. Z kolei podczas powodzi 
w 1593 r. zerwane zostały wszystkie mosty krakowskie, zaś w 1598 r. wiele osób straciło życie.

W XVII wieku kroniki odnotowały 6 większych powodzi, natomiast wiek XVIII przyniósł 4 powodzie letnie oraz 4 katastrofalne wylewy wiosenne. Szczególnie duży zasięg miały powodzie letnie w 1736 r. w dorzeczu Odry /Wrocław/, wielka powódź roztopowa w 1765 r. (Wisła i Odra) oraz powódź w dorzeczu Wisły w 1774 r., która dotknęła Kraków i Warszawę.

W XIX wieku zarejestrowano ponad 20 dużych powodzi. Jedną z największych była letnia powódź w 1813 r., która spowodowała wielkie szkody w dorzeczu Odry i Wisły, szczególnie w ich dolnym biegu. Powódź letnia 1854 r. uznana jest za najbardziej katastrofalną ze wszystkich powodzi w dorzeczu Odry w XIX wieku, kiedy to doszło do licznych przerwań wałów i znacznych wylewów. Natomiast w 1855 r. w wyniku licznych zatorów wały przeciwpowodziowe w dorzeczu Odry przerwane zostały w 62 miejscach, a życie straciły 162 osoby.

Ze statystyki wezbrań powodziowych wynika, że w XX w. w dorzeczu Wisły wystąpiło ponad 30 wielkich powodzi letnich i zimowych. Największe z nich wystąpiły w latach: 1903, 1924, 1927, 1934, 1938, 1947, 1960, 1962, 1970, 1972, 1979, 1980, 1982, 1983, 1997 oraz 2001. Natomiast w dorzeczu Odry w XX w. szczególnie dotkliwe powodzie wystąpiły w latach: 1903, 1924, 1930, 1938, 1940, 1941, 1947, 1953, 1965, 1977, 1985 oraz 1997. Na podstawie dotychczas zaobserwowanych zjawisk ekstremalnych zauważyć można pewną regularność w występowaniu powodzi - w dorzeczu Wisły średnio co 3 lata, natomiast w dorzeczu Odry co 5 lat.

Ze względu na przyczyny powstawania w Polsce wyróżnia się cztery typy powodzi (źródło: „Zagrożenia naturalne” Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2002 r.):

- opadowe,

- roztopowe,

- zatorowe,

- sztormowe.

Powodzie opadowe – spowodowane są intensywnymi opadami deszczu. Ich przebieg oraz zasięg zależą od charakteru opadu atmosferycznego. Najgwałtowniejsze, a jednocześnie obejmujące stosunkowo nieduży zasięg są powodzie wywołane deszczami nawalnymi. Mają one charakter lokalny i występują częściej w obszarach górskich i podgórskich, rzadziej na obszarach nizinnych. Nasilenie ich występowania przypada na miesiące lipiec – sierpień.

Zdecydowanie szerszy zakres oraz większe skutki mają powodzie wywołane deszczami frontalnymi lub rozlewnymi. Mogą one obejmować znaczne obszary kraju /nawet całe dorzecza/ i to zarówno doliny rzeczne, jak i obszary /doliny/ bezodpływowe. Przykładem są powodzie z lat: 1934, 1960, 1970, 1980 oraz 1997. Przy czym powódź w 1980 r. objęła swym zasięgiem bardzo rozległy obszar, w tym również tereny rolnicze położone w dolinach bezodpływowych na nizinnych obszarach Polski. Niewątpliwie najbardziej katastrofalną była powódź tysiąclecia w 1997 r., która w skali całego kraju spowodowała 55 ofiar śmiertelnych, około 12 mld zł strat materialnych, a ponad 7 tys. ludzi straciło dach nad głową.

Powodzie roztopowe – powodowane są gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, często potęgowanym nagłym wzrostem temperatur i opadami deszczu. Ich zasięg terytorialny jest duży, a przebieg wezbrania uzależniony jest od grubości pokrywy śnieżnej oraz warunków meteorologicznych w okresie tajania śniegu. Przykładem są powodzie w 1958 i 1979 r. w dorzeczu Narwi, kiedy to zasoby wody w pokrywie śnieżnej odpowiadały 200 – 250 mm wysokości opadu. Najgroźniejsze powodzie roztopowe występują w rzekach nizinnych, a szczególnie w dolnym biegu Wisły i Odry oraz Warty.

Powodzie zatorowe – zimowe, dzielą się na: zatorowe – lodowe i zatorowe – śryżowe. Różnią się one nie tylko genezą powstawania, ale również lokalizacją, zasięgiem, porą występowania i towarzyszącymi im warunkami. Odmienne są również sposoby przeciwdziałania oraz zwalczania zatorów śryżowych i lodowych. Przyczyną tych pierwszych jest wielkie nasilenie tworzenia się lodu dennego i śryżu, który wpływając pod istniejącą pokrywę lodową może tak zmniejszyć przepustowość koryta, że spowoduje spiętrzenie wód dopływających. Przykładem może być tutaj katastrofalna powódź na Wiśle w rejonie Płocka w zimie 1982 r. spowodowana zatorem śryżowym, którego czoło uformowało się w zbiorniku Włocławskim.

Polska położona jest na styku oddziaływania klimatu morskiego i kontynentalnego, co powoduje stosunkowo częste zmiany temperatury w okresie zimowym. Fakt ten sprawia, że Odra i Wisła należą do rzek bardzo podatnych na tworzenie się na nich śryżu. Zatory lodowe są powodowane zablokowaniem lub ograniczeniem przekroju koryta rzeki przez nagromadzoną krę. Zjawiska te występują na rzekach polskich stosunkowo często, /sprzyja temu kierunek biegu rzek z południa na północ - z rejonu ciepłego do chłodnego/, jednakże dzięki odpowiednim działaniom ochronnym nie powodują one w ostatnich latach większych strat.

Powodzie sztormowe – mają stosunkowo mały zasięg występowania. Wywołane są silnymi wiatrami /7 – 8 °B/, wiejącymi w kierunku lądu i powodującymi spiętrzenie wód Bałtyku. Powodziami tymi zagrożone są obszary wybrzeża morskiego oraz doliny ujściowych odcinków rzek.

Innymi, mogącymi wystąpić są powodzie powodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem budowli hydrotechnicznych, mające bardzo destrukcyjny charakter z uwagi na szybki czas powstania fali powodziowej. Ponadto w ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania powodzi miejskich, będących skutkiem postępujących procesów urbanizacyjnych na obszarach zalewowych.

Rys.1 Rodzaje powodzi w ujęciu genetycznym i zasięgu obszarowym

Źródło: „Struktura genetyczna powodzi powojennych w Polsce” (Dobrowolski A , Ostrowski J. Zaniewska M. 2008) Rys.2 Udział poszczególnych typów powodzi Źródło: „Struktura genetyczna powodzi powojennych w Polsce” (Dobrowolski A , Ostrowski J. Zaniewska M. 2008)

Przyczynami wezbrań na rzekach i jeziorach są głównie:

- zwiększony dopływ wody wskutek intensywnych opadów deszczu lub tajania śniegu, (często zjawiska te występują łącznie),

- utrudniony odpływ wody np. wskutek powstania zatoru lodowego na rzece, sedymentacji rumowiska rzecznego, zarośnięcia koryta i doliny rzeki roślinnością, spiętrzenia wód itp.

- wzrost stanu wód Bałtyku i związanych hydraulicznie z Bałtykiem jezior i zalewów.

Priorytetem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego . Ryzyko powodziowe przyjmuje największą skalę w przypadku zalania obszarów intensywnie zagospodarowanych o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Do takich terenów należą miasta, których większość powierzchni stanowią tereny w dolinach rzek. Dodatkowe zagrożenie powstaje w przypadku lokalizacji na takich obszarach obiektów o utrudnionej ewakuacji, do których zalicza się szpitale, domy opieki społecznej, hospicja, przychodnie, szkoły i przedszkola. W zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz wartości zainwestowanego w obrębie terenów zagrożonych powodzią majątku, należy dążyć do minimalizowania ryzyka np. poprzez wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych lub zmianę lokalizacji ww. obiektów. W przypadku miast narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, na terenie których zgromadzony został duży zasób dóbr kultury i potencjał ludzki oraz o wyjątkowym znaczeniu gospodarczym, można mówić jedynie o zmniejszeniu ryzyka powodziowego poprzez stosowanie odpowiednich technicznych środków ochrony.

Natomiast zagrożenia powodziowe środowiska przyrodniczego powstają głównie wskutek przedostania się zanieczyszczeń z zalanych obiektów i ich rozprzestrzeniania przez wody powodziowe  Do obiektów, których zalanie może być groźne dla środowiska, należą przede wszystkim składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych, oczyszczalnie ścieków oraz zakłady przemysłowe, w których znajdują się substancje niebezpieczne. W większości są to zakłady, na terenach których magazynuje się substancje toksyczne, ropopochodne i chemiczne, które w wyniku zalania lub awarii mogą doprowadzić do znacznego skażenia lub zanieczyszczenia środowiska.

Dyrektywa Powodziowa UE

W ostatnim dwudziestoleciu wielką serię powodzi w Europie zapoczątkowały groźne powodzie na Renie w 1993 i 1995 r. oraz wielka powódź na Odrze w 1997 r., która przyniosła znaczne straty w Polsce. W latach 2000 - 2006 Europę nawiedziło ponad 100 groźnych powodzi, wśród których jako największą wymienić można klęskę żywiołową z 2002 r., gdy kiedy to rzeki Dunaj i Łaba wystąpiły z brzegów, powodując ogromne straty w ludziach i szkody materialne. W ciągu ostatnich ośmiu lat powodzie w Europie pochłonęły co najmniej siedemset ofiar śmiertelnych, zmusiły ponad pół miliona ludzi do opuszczenia swoich domostw, a ubezpieczone straty szacuje się na przynajmniej 25 miliardów euro.

W dniu 18 stycznia 2006 r. Komisja Europejska wystąpiła z propozycją Dyrektywy Powodziowej. Dnia 6 listopada 2007 r. została opublikowana Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Niniejsza dyrektywa weszła w życie 26 listopada 2007 r., a jej głównym celem jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji dla życia i zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, związanych z powodziami na terytorium Wspólnoty.

Państwa członkowskie wykonają wstępną ocenę ryzyka powodziowego, a na jej podstawie określą obszary, na których stwierdzą istnienie dużego ryzyka powodziowego lub takie, gdzie jego istnienie jest prawdopodobne. Następnie dla tych obszarów zostaną sporządzone Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego. Na podstawie tych map sporządzone zostaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, muszą obejmować wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza.

Dyrektywa wymaga długoterminowego procesu planowania, który odbywać się będzie w trzech etapach. Państwa członkowskie zobligowane są do sporządzenia:

- wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

- map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

- planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Szkody spowodowane powodzią mogą być zróżnicowane w zależności od kraju czy regionu Wspólnoty. Stąd też cele dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym mają być określone przez same Państwa Członkowskie i opierać się na warunkach lokalnych i regionalnych.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia, a w szczególności po wystąpieniu w ostatnich latach wielkich powodzi w Europie, zmieniono podejście do problemu powodzi. Najbardziej charakterystycznym tego dowodem jest zmiana określeń i definicji w prawodawstwie, co posiada oczywiście przełożenie na działania praktyczne.

Termin powódź, który w dotychczasowej klasycznej definicji polskiej (ale także czeskiej, niemieckiej etc.) był nierozerwalnie związanym z wystąpieniem strat, wg nowej definicji wskazanej w omawianej Dyrektywie oznacza czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą. Definicja ta obejmuje powodzie wywołane przez rzeki, potoki górskie, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie sztormowe na obszarach wybrzeża, natomiast może nie uwzględniać powodzi wywołanych przez systemy kanalizacyjne.

Wielka powódź w Polsce w 1997 r., wcześniejsze i późniejsze powodzie na Renie, a także powodzie na Łabie i Dunaju w 2002 oraz 2006 r. wskazały na wielkie ograniczenie dotychczasowego określenia walka z powodzią. Doświadczenia wykazały ograniczenia i iluzje bezpieczeństwa, jakie stwarzamy mówiąc głównie o technicznych działaniach ochronnych. Powodzie są zjawiskami naturalnymi, którym nie sposób zapobiec. Natomiast Dyrektywa stwierdza, że możliwe i wskazane jest ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków związanych z powodzią, zwłaszcza poprzez odpowiednie planowanie i współdziałanie, wzajemne uzupełnianie się  działań technicznych i nietechnicznych.

Właśnie zarządzanie ryzykiem powodziowym dąży do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia strat powodziowych. „Ryzyko powodziowe” oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Dla uniknięcia lub minimalizowania strat powodziowych  powinno stosować się  środki

- techniczne (wały powodziowe ,poldery , zbiorniki retencyjne etc),

- nietechniczne (systemy ostrzeżeń, planowanie przestrzenne – w tym zakaz zabudowy na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią, system ubezpieczeń, edukacja).

Aby udostępnić skuteczne narzędzie pozyskiwania danych i stworzyć wartościowe podstawy ustanawiania priorytetów i podejmowania dalszych decyzji o charakterze technicznym, finansowym i politycznym dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym, konieczne jest opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego wskazującej obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których następnie sporządzane będą mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przedstawiających potencjalne szkody związane z powodzią, która może wystąpić zgodnie z różnymi scenariuszami powodzi, w tym informacje o potencjalnych źródłach zanieczyszczenia środowiska mogących wystąpić w wyniku powodzi.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego wykonana zostanie w oparciu o analizę zjawisk powodziowych szczególnie w aspekcie: powodzi historycznych, potencjalnego zagrożenia powodzią wynikającego np. z przerwania wałów przeciwpowodziowych, prognozy wynikające ze zmian klimatu.

Następny etap to wykonanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Dysponując mapami terenu (cyfrowymi), posiadając dane dotyczące zagospodarowania przestrzennego, dane hydrologiczne oraz korzystając z modeli hydraulicznych, sporządzone zostaną mapy zagrożenia powodziowego z naniesionym odpowiednim  prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi.

Na mapach tych mają być wskazane obszary, w których prawdopodobieństwo powodzi jest:

- niskie (w tym obszary, na których powódź będzie miała charakter zdarzenia ekstremalnego);

- średnie (występowanie powodzi nie częściej niż co 100 lat);

- a także wysokie.

Na mapach zagrożenia powodziowego należy przedstawić zasięg powodzi, zgodnie z ww. scenariuszami; głębokość wody lub poziom zwierciadła wody, tam gdzie stosowne; oraz tam gdzie jest to właściwe, prędkość przepływu wody lub odpowiednie natężenie przepływu wody.

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą szacunkowe mapy ryzyka powodziowego, określające potencjalne szkody związane z powodzią. Muszą one uwzględniać informacje na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią, rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacjach na danym obszarze, jak też inne, istotne dla konkretnego obszaru informacje dodatkowe.

Mapy ryzyka powodziowego łączą informacje związane z określeniem obszarów zagrożonych zalewem wód o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (mapy zagrożenia powodziowego) i wielkości zagrożenia, których miarą są potencjalne straty (mapy zagospodarowania terenu).

Ryzyko powodzi jest określane wzorem :

R = P x S

gdzie: 		P – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi

S – wielkość strat

Mapy ryzyka powodziowego posłużyć mogą do:

- wyznaczenia obszarów, które powinny zostać wyłączone spod zabudowy,

- wskazania obszarów wymagających szczególnej ochrony,

- działalności edukacyjnej i podniesienia świadomości społeczeństwa,

- jako element planów reagowania kryzysowego,

- przygotowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków.

Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego posłużą przede wszystkim do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Przyczyny i skutki zdarzeń powodziowych są zróżnicowane w zależności od kraju i regionu Wspólnoty. Dlatego też w planach zarządzania ryzykiem powodziowym winno wziąć się pod uwagę szczególne cechy terenów objętych tymi planami, umożliwiające opracowanie indywidualnych rozwiązań. Zgodnie z prowadzoną polityką UE w zakresie środowiska, powinniśmy oddawać więcej „miejsca” dla rzeki, dlatego też plany te powinny w miarę możliwości uwzględniać utrzymywanie i/lub odtworzenie naturalnych tarasów zalewowych, a także określać środki minimalizujące wpływ wystąpienia powodzi na zdrowie ludzkie, środowisko, dziedzictwo kulturowe i  działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Dyrektywy „(..) Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, a także uwzględniając cechy danego dorzecza lub zlewni. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym mogą również obejmować działania na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejszą retencję wód oraz kontrolowane zalewanie niektórych obszarów w przypadku wystąpienia powodzi.

W związku z wdrażaniem Dyrektywy Powodziowej niezbędne jest opracowanie dodatkowych wytycznych, które pozwoliłyby by na ustanowienie jednolitych dla obszaru całego kraju sposobów sporządzania dokumentów planistycznych w ochronie przeciwpowodziowej. W pracach obejmujących dorzecza międzynarodowe np. dorzecze Odry, konieczne jest ustalenie wspólnych z krajami sąsiednimi, parametrów do tworzenia lub oceny map ze względu na różnice w przygotowaniu materiałów wynikających z ramowego charakteru Dyrektywy Powodziowej.

Działania związane z ochroną przeciwpowodziową w Programie wodno – środowiskowym kraju powinny zostać uwzględnione/dodane po wykonaniu Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego dla obszarów wszystkich dorzeczy, czyli do 31 grudnia 2013r. po zakończeniu etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej.

Na początku 2006 roku Komisja Europejska uruchomiła MIC Daily – internetowy serwis alarmowania o katastrofach ekologicznych. Przekazuje on informacje o potencjalnych i bieżących kataklizmach na całym świecie, w celu zwiększenia wiedzy oraz do wymiany informacji między krajowymi ośrodkami zarządzania kryzysowego, a także w celu poprawy skuteczności ich działań.

Program wodno-środowiskowy kraju a działania związane z ochroną przeciwpowodziową

Z uwagi na aktualne potrzeby wynikające z zapisów Dyrektywy Powodziowej oraz w kontekście wymagań zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, oraz zgłaszane w ramach konsultacji społecznych uwagi w Programie wodno-środowiskowym kraju umieszczono listę istotnych inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową. Inwestycje te zostały zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje, jako zaplanowane do wykonania w obecnym cyklu planistycznym.

W tabeli poniżej zestawiono planowane istotne działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

| Lp. | NAZWA ZADANIA | GMINA | POWIAT | DATA REALIZACJI | KOSZT [tyś] zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa zbiornika wodnego „Smardzew" - pow. 60,02 ha, poj. 1 386,5 tys. m3 | Sieradz, Wróblew | sieradzki | w trakcie realizacji — planowane zakończenie rok 2012 | 19577,004 |
|  | Dolina warty VI - modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty, o długości 13,85 km | Sieradz, Warta | sieradzki | 2009-2013 | 20000,000 |
|  | Dolina Warty VII - modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty, o długości 3,00 km | Warta | sieradzki | 2009-2012 | 4000,000 |
|  | Odbudowa rzeki: Rzeka Rów Polski - regulacja i obwałowanie od km 0+000 do km 8+100 | Święciechowa, Rydzyna | leszczyński | 2009-2011 | 17,838 |
|  | Odbudowa kanału: Kościański Kanał Obry od km 58+200 do km 67+265 | Jaraczewo | jarociński | 2009-2011 | 7,000 |
|  | Odbudowa Kanału Drawka | Krzyż Wlkp. | czarnkowsko-trzcianecki | 2009-2011 | 1,959 |
|  | Odbudowa Kanału Sokoleńskiego | Krajenka, Tarnówka | złotowski | 2009-2011 | 3,508 |
|  | Odbudowa Kanału Motylewskiego | Trzcianka, Ujście | czarnkowsko -trzcianecki, pilski | 2012-2013 | 2,200 |
|  | Odbudowa Kanału Środkowego Obry od km 11+840 do km 21+150 | Przemęt i Wolsztyn | wolsztyński | 2009-2011 | 17,204 |
|  | Odbudowa Kanału Kadzewskiego od km 0+000 do km 7+000 | Dolsk | śremski | 2009-2010 | 3,592 |
|  | Odbudowa Kanału Białego 1 od km 0+000 do km 3+540,Kanału Białego 2 od km 0+000 do km 7+100 | Dolsk, Książ Wlkp. | śremski | 2010-2012 | 8,438 |
|  | Odbudowa Kanału Grodziskiego od km 0+000 do km 7+ 546 | Kamieniec, Grodzisk Wlkp. | grodziski | 2009-2011 | 3,048 |
|  | Odbudowa Kanału Biechowskiego | Miłosław | wrzesiński | 2010-2012 | 3,900 |
|  | Odbudowa Kanału Kołaczkowskiego od km 2+500 do km 10+500 | Kołaczkowo | wrzesiński | 2012-2013 | 2,900 |
|  | Modernizacja prawostronnych wałów rzeki Warty na odcinku Konin-Koło | Kramsk, Krzymów, Kościelec, Koło | koniński, kolski | 2009-2011 | 26,707 |
|  | Przebudowa wału. lewostronnego rzeki Prosny etap II | Żerków | jarociński | 2009-2010 | 7,235 |
|  | Obwałowanie rzeki Swędrni - miasto Kalisz od km 0+000 do km 3+100 | Kalisz | kaliski | 2010-2012 | 4,500 |
|  | Budowa wału - Rów Główny | Odolanów | ostrowski | 2013 | 0,000 |
|  | Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Prosny –od km 118+039 do km 125+819, od km 126+472 do km 126+591, od km 126+626 do km 126+900 | Grabów | ostrzeszowski | 2012-2013 | 6,200 |
|  | Odbudowa wału rzeki Noteć i Margoninki | Szamocin | chodzieski | 2010-2012 | 6,000 |
|  | obwałowanie prawostronne rzeki Warty, Krzykosy-Orzechowo-Szczodrzejewo, | Krzykosy | średzki | 2010-2012 | 13,500 |
|  | Budowa zbiornika wodnego Orla Klatka rzeki. Orla w km 84+300 | Kożmin, Krotoszyn | krotoszyński | 2011-2012 | 6,300 |
|  | Budowa zbiornika Gozdowo | Września | wrzesiński | 2012-2013 | 7,600 |
|  | Budowa zbiornika retencyjnego Przebędowo | Murowana Goślina | poznański | 2011-2013 | 9,500 |
|  | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap | Gołdap | gołdapski |  | 10000,00 |
|  | Przebudowa prawego wału rzeki Wisły od km 27+200 do 27+800, m. Kaniów, Zakres rzeczowy: wał - 0,62 km | Bestwina | bielski | 2012-2015 |  |
|  | Nadbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 29+200 do 29+700, m. Czechowice -Dziedzice Zakres rzeczowy: wał - 0,5 km | Czechowice - Dziedzice | bielski | 2012-2015 |  |
|  | Rozbudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły od km 32+250 do 36+000, m. Zabrzeg Zakres rzeczowy: przebudowa - 2,521 km budowa - 1,489 km | Czechowice - Dziedzice | bielski | 2010-2013 |  |
|  | Przebudowa lewego wału rzekiWisły od km 9+770 do 10+580, m. Wola Zakres rzeczowy: wał - 0,816 km | Miedźna | pszczyński | 2013-2015 |  |
|  | Przebudowa lewego wału rzeki Wisły od km 28+900do km 30+101, m. Rudołtowice -Goczałkowice Zdrój Zakres rzeczowy: wał - 0,87 km | Pszczyna, Goczałkowice Zdrój | pszczyński | 2013-2015 |  |
|  | Rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły ok. km rzeki Wisły 33+700 do km 34+240, m. Goczałkowice | Goczałkowice Zdrój | pszczyński | 2010-2012 |  |
|  | Przebudowa lewego wału rzeki Wisły od km rzeki 34+600 do km 36+400 | Goczałkowice Zdrój | pszczyński | 2012-2015 |  |
|  | Przebudowa oraz odbudowa obwałowań cieku Iłownicy | Czechowice - Dziedzice | bielski | 2012-2015 |  |
|  | Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań | Czechowice - Dziedzice | bielski | 2010-2012 |  |
|  | Przebudowa wałów rzeki Białej od km 3+250 do km 4+150 lewy od km 1+950 do km 2+550 prawy i od km 3+200 do km 4+200 prawy Zakres rzeczowy: wały - 2,85 km | Bestwina, Czechowice-Dziedzice | bielski | 2015-2020 |  |
|  | Odbudowa prawego wału rzeki Przemszy w m. Bieruń-Czamuchowice od km 0+800 do km 1+450 Zakres rzeczowy: 0,65 km | Bieruń | bieruńsko - lędziński | 2011-2012 |  |
|  | Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach, od km 0+000 do km 2+700 Zakres rzeczowy: 2,70 km | Bieruń | bieruńsko - lędziński | 2013-2015 |  |
|  | Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych cieku Goławieckiego w m. Bieruń od km 0+000 do km 1+530 Zakres rzeczowy: 1,53 km | Bieruń | bieruńsko - lędziński | 2010-2011 |  |
|  | Przebudowa prawego wału rzeki Przemszy w m. Bieruń od km 0+270 do km 0+800 Zakres rzeczowy: 0,53 km | Bieruń | bieruńsko - lędziński | 2009-2010 |  |
|  | Przebudowa prawego wału rzeki Przemszy w m. Bieruń od km 0+00 do km 0+270 Zakres rzeczowy: 0,27 km | Bieruń | bieruńsko - lędziński | 2010-2011 |  |
|  | Budowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki od km 1+200 do km 3+000 w m. Bijasowice i m. Jedlina, et. I - w km 0+808-1+217 Zakres rzeczowy: 0,409 km | Bieruń, Bojszowy | bieruńsko - lędziński | 2009-2010 |  |
|  | Przebudowa i nadbudowa obwałowań rzeki Gostynki w km 1+200-3+00, et. II Zakres rzeczowy: wał lewy- 1,82 km; wał prawy - 1,82 km | Bieruń, Bojszowy | bieruńsko - lędziński | 2011-2012 |  |
|  | Budowa lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Gostynka w km 14+500-16+500, budowa prawostronnego obwałowania przeciwpowodziowego cieku Gostynka w km 16+600-19+500 w Tychach -Paprocanach Zakres rzeczowy: wał lewy-2,0 km; wał prawy - 2,9 km | Tychy | tyski | 2014-2015 |  |
|  | Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w m. Jedlina w km 5+400-7+900, ul. Jedlina Zakres rzeczowy: 2,5 km | Bojszowy | bieruńsko - lędziński | 2013-2014 |  |
|  | Budowa nowego lewostronnego obwałowania rzeki Pszczynki w m. Międzyrzecze w km 5+000-6+450 Zakres rzeczowy: 1,45 km | Bojszowy | bieruńsko - lędziński | 2014-2015 |  |
|  | Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych cieku Mleczna na terenie w km 1+900-4+350, m. Bieruń Zakres rzeczowy: 2,45 km | Bieruń | bieruńsko - lędziński | 2012-2013 |  |
|  | Odbudowa koryta cieku Mleczna w km 11+540-12+200, 13+000-14+500. Modernizacja i naprawa obwałowań obustronnych w km 8+200-12+000 Katowice Zakres rzeczowy: rzeka-2,16 km, wał - 3,8 km | Katowice | katowicki | 2012-2015 |  |
|  | Budowa obwałowań cieku Łużnik w km 4+600-5+100 Zakres rzeczowy: wał prawy - 0,5 m; wał lewy-0,5 m | Jaworzno | jaworznicki | 2011-2012 |  |
|  | Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 63+300 - 66+500 w gm. Rudnik -etap III Zakres rzeczowy: 220km | Rudnik | raciborski | 2010-2012 |  |
|  | Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w gm. Kuźnia Raciborska - wał zamykający, m. Ligota Książęca Zakres rzeczowy: 0,15 km | Kuźnica Raciborska | raciborski | 2013 |  |
|  | Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w gm. Kuźnia Raciborska, m. Turze, Ruda Zakres rzeczowy: 4,70 km | Kuźnica Raciborska | raciborski | 2010-2014 |  |
|  | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Kuźnia Raciborska Zakres rzeczowy: 188,0 ha | Kuźnica Raciborska | raciborski | 2010-2011 |  |
|  | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w m. Krzanowice Zakres rzeczowy: 12,30 ha | Krzanowice | raciborski | 2010-2011 |  |
|  | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Psina, m. Krzanowice Zakres rzeczowy: 25,00 ha | Krzanowice | raciborski | 2015-2018 |  |
|  | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rudnik na cieku K2, m. Rudnik Zakres rzeczowy: 10,00 ha | Rudnik | raciborski | 2013-2016 |  |
|  | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Brzeźnica na cieku Brzeźnickim, m. Brzeźnica Zakres rzeczowy: 12,00 ha | Rudnik | raciborski | 2014-2018 |  |
|  | Odtworzenie istniejącego obwałowania lewostronnego rzeki Piskary w km 0+680 -1+940 wraz z odtworzeniem koryta rzeki Piskary w km 0+000 -1+940 i odwodnieniem zawala m. Zajączki I Zakres rzeczowy: 1,26 km obwał., 1,94 km odtw. koryta | Krzepice | kłobucki | 2010-2011 |  |
|  | Budowa nowego wału przy cieku Pisarzówka, m. Hecznarowice Zakres rzeczowy: 0,80 km | Wilamowice | bielski | 2010-2015 |  |
|  | Odbudowa wałów przeciwpowodziowych cieku Domaczka lewy w km 0+000-0+900, prawy w km 0+000-1+025 i regulacji w km 0+000-1+800, m. Czaniec Zakres rzeczowy: 1,92 km/1,80 km | Porąbka | bielski | 2014-2018 |  |
|  | Modernizacja węzła wodnego z jazem piętrzącym na rzece Pilicy w km 264+728 wraz z udrożnieniem koryta poniżej jazu na odcinku około 2,0 km Zakres rzeczowy: 1 szt. 1,5 -udrożnienie koryta | Koniecpol | częstochowski | 2011-2012 |  |
|  | Odbudowa zbiornika wodnego "Dzibice" odmulenie czaszy zbiornika wraz z odbudową budowli Zakres rzeczowy: 28 ha 585 000 m3 | Kroczyce | zawierciański | 2012-2013 |  |
|  | Budowa zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna, pojemność max 48,8 mln m3, powierzchnia zbiornika 1704,0 ha (przy max pp. 124,0 m n.p.m.), m. Mączniki, Ostrów Kaliski, Świerczyna, Kol. Przystajnia, Przystajnia, Kakawa Nowa, Wielowieś, Raduchów, Kania, Zamość i Biernacice | Godziesze Wielkie, Brzeziny, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Sieroszewice | kaliski, ostrowski i ostrzeszowski | 2015 |  |
|  | Nadbudowa obwałowania przeciwpowodziowego na rzece Sole w m. Broszkowice na odcinku ok. 2 km | Oświęcim | oświęcimski | 2010-2015 |  |
|  | Trześniówka III - modernizacja obustronna wałów rzeki w km lewy 8+250 - 13+250, prawy 7+800 - 12+800 na terenie gm. Grębów | Grębów | tarnobrzeski | 2013-2015 | 25000 |
|  | Trześniówka IV - obustronne zabezpieczenie obwałowań rzeki wał L w km 30+000 - 33+300 wał P w km 30+000 - 33+100; 0+000 - 3+000 - L i P w miejscowości Durdy gm. Baranów Sandomierski. | Baranów Sandomierski | tarnobrzeski | 2013-2015 | 25000 |
|  | Łęg III - modernizacja obwałowań rzeki w km: lewy 5+000 - 10+000 i prawy 6+000 - 11+000 na terenie gm. Gorzyce i Grębów. | Gorzyce, Grębów | tarnobrzeski | 2013-2015 | 20000 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa prawego wału rzeki Wisłoki w mieście Mielec na dł. 3,826 km, rozbudowa wału na długości 7,274 km na terenie gminy Mielec (…) w tym zadania: Wisłoka I - modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 - 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrząstów - Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice woj. podkarpackie. | Mielec, Gawłuszowice | mielecki | 2006-2012 | 53522 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa prawego wału rzeki Wisłoki w mieście Mielec na dł. 3,826 km, rozbudowa wału na długości 7,274 km na terenie gminy Mielec (…) w tym zadania: Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074 - 19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. podkarpackie. | Mielec | mielecki | 2006-2013 | 38121 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa prawego wału rzeki Wisłoki w mieście Mielec na dł. 3,826 km, rozbudowa wału na długości 7,274 km na terenie gminy Mielec (…) w tym zadania: Wisłoka III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200 - 16+050 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+050 - 17+900 na terenie m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec woj. podkarpackie. | Mielec | mielecki | 2010-2012 | 10300 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Żyraków - budowa lewostronnego obwałowania Wisłoki na dł. Ok.. 1,5 km na terenie m. Straszęcin, Zawierzbie i Żyraków. |  | dębicki | 2012-2013 | 6000 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Mielec - ochrona przed powodzią osiedla Rzochów. | Mielec | mielecki | 2012-2013 | 5000 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Wielopolka - ochrona przed powodzią zlewni rzeki - budowa zbiorników, obwałowania, regulacja koryt potoków na terenie gmin: Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów i Dębica. | Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Dębica. | ropczycko-sędziszowski, dębicki | 2011-2015 | 600000 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Chlebianka - ochrona przed powodzią zlewni rzeki - budowa polderów, odcinkowe obwałowanie rzeki na terenie gmin Jedlicze i Chorkówka. | Jedlicze, Chorkówka | krośnieński | 2011-2015 | 7299 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Jasło - ochrona przed powodzią miasta Jasło w zlewniach rzek: Wisłoki, Ropy, Jasiołki i potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami. |  |  | 2012-2015 i po 2015 | 50000 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa zbiornika suchego "Łączki Kucharskie" w m. Łączki Kucharskie gm. Ropczyce o pow. 48 ha i objętości 1400000 m3. | Ropczyce | ropczycko-sędziszowski | 2011-2015 | 15610 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa zbiornika suchego "Broniszów" w m. Broniszów gm. Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie o pow. 91 ha i objętości 2220000 m3. | Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie | ropczycko-sędziszowski | 2011-2015 | 22709 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa zbiornika suchego "Glinik" w m. Glinik gm. Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie o pow. 110 ha i objętości 2250000 m3. | Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie | ropczycko-sędziszowski | 2011-2015 | 14655 |
|  | Zlewnia Wisłoki: Budowa zbiornika suchego "Rzegocin" w m. Rzegocin gm. Wielopole Skrzyńskie o pow. 66 ha i objętości 2200000 m3. | Wielopole Skrzyńskie | ropczycko-sędziszowski | 2011-2015 | 9090 |
|  | Zlewnia Sanu: Charytany - budowa zbiornika retencyjnego na terenie gm. Laszki | Laszki | jarosławski | 2011-2013 | 21200 |
|  | Zlewnia Sanu: San II - modernizacja lewego wału rzeki San w km 4+438 - 9+390 na terenie gm. Zaleszany. | Zaleszany | stalowowolski | 2012-2015 | 10890 |
|  | Zlewnia Sanu: San VIII - budowa nowego prawego obwałowania rzeki (od ujścia rz. Wisłok w dół w km 85+500 - 90+500) na terenie Piskorowic. | Leżajsk | leżajski | 2012-2015 | 20000 |
|  | Zlewnia Sanu: San IX - budowa nowego lewego obwałowania rzeki w km 86+500 - 90+500 (od ujścia rz. Wisłok - 1km i 3km poniżej ujścia. |  |  | 2012-2015 | 16000 |
|  | Zlewnia Sanu: San X - budowa nowego lewego obwałowania rzeki w km 75+000 - 79+000 oraz w km 80+500 - 85+500 na terenie miejscowości: Wierzawice, Stare Miasto i Przychojec. | Leżajsk | leżajski | 2012-2015 | 25000 |
|  | Zlewnia Sanu: San XI - budowa nowego prawego obwałowania rzeki w km 86+400 - 91+400 (od ujścia potoku Złota) w Tarnawce i Kuryłówce. | Kuryłówka | leżajski | 2013-2015 | 20000 |
|  | Zlewnia Sanu: San XII - budowa nowego lewego obwałowania rzeki w km 79+000 - 80+500 na terenie miasta Leżajska. | Leżajsk | leżajski | 2013-2015 | 6000 |
|  | Zlewnia Sanu: San - Wisłok - Głogowiec - budowa obwałowania doliny rzek - San w km 90+500 - 93+600 i Wisłok w km 0+000 - 3+600 na terenie Głogowca i Dębna. | Tryńcza | przeworski | 2013-2015 | 25000 |
|  | Zlewnia Sanu: Mleczka - ochrona przed powodzią zlewni rzeki: budowa zbiorników, obwałowania, kształtowanie koryt potoków Zarzecze, Kańczuga i kanału ulgi. |  | przeworski | 2012-2015 i po 2015 | 515326 |
|  | Zlewnia Sanu: Stobnica - ochrona przed powodzią zlewni rzeki - budowa zbiorników, obwałowań, regulacja koryt potoków na terenie gmin: Jasienica Rosielna, Domaradz, Dydnia i Brzozów. | Jasienica Rosielna, Domaradz, Dydnia, Brzozów | brzozowski | 2012-2015 | 133874 |
|  | Zlewnia Sanu: Boguchwała - ochrona przed powodzią terenu gminy. | Boguchwała | rzeszowski | 2012-2015 i po 2015 | 30000 |
|  | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław |  |  | 2009 |  |
|  | Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze |  | raciborski | 2010 |  |
|  | Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego | Wrocław | wrocławski | 2010- 2015 | 659600 |
|  | Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego |  |  | 2011 |  |
|  | Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej | Lewin Brzeski | brzeski | 2009-2013 | 120710 |
|  | Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I | Nysa | nyski | 2011-2015 | 437600 |
|  | Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 0+000 - 10+500 w m. Jelenia Góra | Jelenia Góra | jeleniogórski | 2010-2011 | ok. 10000 |
|  | Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na rzece Włodzicy w km 5+300-9+000 w m. Nowa Ruda | Nowa Ruda | kłodzki | 2009-2012 | ok. 15000 |
|  | Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250 - 25+130 w m. Lądek Zdrój | Lądek-Zdrój | kłodzki | 2009-2011 | 9000 |
|  | Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe |  |  | 2011 |  |
|  | Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba | Mucharz, Stryszów i Zembrzyce | wadowicki, suski | 2006–2013 | 1732061 |
|  | Budowa stopnia wodnego Malczyce (Program dla Odry – 2006) | Malczyce | średzki | 2010-2013 | 404097 |
|  | Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce | Bierawa | kędzierzyńsko-kozielski |  |  |
|  | Ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej | uzależnione od decyzji właściwych instytucji i zapewnienia środków finansowych |  |  |  |
|  | Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa | Krempna, Nowy Żmigród | jasielski | 2011-2019 | 815000 |
|  | Budowa stopnia wodnego w Nieszawie w celu zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku przed katastrofą budowlaną. | Nieszawa | aleksandrowski |  |  |
|  | Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie | Szczecin | szczeciński | 2010-2013 | 96540 |
|  | Przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na odcinku rzeki Odry w km 604 - 605 | Górzyca | słubicki | 2011-2015 |  |
|  | Przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na odcinku rzeki Odry w km 581,0 - 585,7 9 (m. Słubice) | Słubice | słubicki | 2011-2015 |  |
|  | Przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na odcinku rzeki Odry w km 613,5 - 614,7 ( m. Kostrzyn) | Górzyca, Kostrzyn nad Odrą | słubicki, gorzowski | 2011-2015 |  |
|  | Przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na odcinku rzeki Odry w km 645,5 - 654,0 (Gozdowice –Rudnica) | Mieszkowice, Cedynia | gryfiński | 2011-2015 |  |
|  | Przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na odcinku rzeki Odry km 654-km 663,0 9 Rudnica – Osinów Dolny) | Cedynia | gryfiński | 2011-2015 |  |
|  | Remont regulacji – Prosna (JCWP Prosna od źródeł do Wyderki) | Praszka, Gorzów Śląski | oleski | 2009-2010 | 87,00 |
|  | Modernizacja wałów (JCWP Warta od zbiornika Jeziorsko do Neru) | Pęczniew, Poddębice, Uniejów | poddębicki | 2009 | 96,00 |
|  | Modernizacja wałów – rzeka Żeglina | Sieradz | sieradzki | rozpoczęcie 2010 | 2500,00 |
|  | Regulacje rzeki Dopływ z Witoldzina (5,71 km + 0,7) |  | turecki |  |  |
|  | Regulacje rzeki Bawół w km 3+730 - 35+985 |  | koniński, słupecki |  |  |
|  | Regulacje rzeki Bolemka (1,82 km) | Chodzież | chodzieski | 2007-2011 | 1481,00 |
|  | Budowa zbiornika Laskownica na rzece Gołaniecka Struga (poj. 2,49 mln m³) | Gołańcz | wągrowiecki | 2010-2013 | 30000,00 |
|  | Zbiornik Chrapów na rzece Struga Mierzęcka, Drawa, Noteć (pow.71 ha, poj. 770 tys. m³) | Dobiegniew | drezdeńsko-strzelecki | po 2013 | 3000,00 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Kaskady Soły wraz z obniżeniem zagrożenia powodziowego w rejonie dopływów do zbiorników wodnych Kaskady, głównie: Suchego Potoku, Isepnicy, Żarnówki Małej i Wielkiej, Ponikiewki, Basioreczki, Roztoki, Granicznego, Głębokiego, Małej i Wielkiej Puszczy, Żabnicy, Cięcinki, Leśnianki, Żylicy, Koszarawy, Jusczynki, Łękawki, Loranieckiego, Biłki, Fułatów i Kocierzanki. |  | żywiecki | 2007-2013 | 97500 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego górnej części Skawy, powyżej zbiornika Świnna Poręba |  | suski, wadowicki, oświęcimski | 2007-2013 | 98000 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego górnej części Raby, powyżej zbiornika Dobczyce |  | nowotarski, myślenicki, limanowski | 2007-2013 | 51600 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego górnej części Raby, poniżej zbiornika Dobczyce |  | nowotarski, myślenicki, limanowski | 2007-2013 | 99100 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni potoku Biały Dunajec |  | nowotarski | 2007-2013 | 57600 |
|  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni Kamienicy Zabrzeskiej | Kamienica, Szczawa, Łącko | limanowski | 2007-2013 | 74000 |
|  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni potoku Grajcarek | Szczawnica | nowotarski | 2007-2013 | 46250 |
|  | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni Popradu | Nowy Sącz, Piwniczna, Rytro, Muszyna, Krynica | nowosądecki | 2007-2013 | 95000 |
|  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni Kamienicy Nawojowskiej | Nowy Sącz, Nawojowa, Łabowa i Kamionka Wielka | nowosądecki | 2007-2013 | 95000 |
|  | Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz stanu technicznego obiektów w zlewni Łososiny | Łososina Dolna, Iwkowa, Laskowa, Limanowa, Tymbark, Słopnice, Dobra | nowosądecki, limanowski, brzeski | 2007-2013 | 594000 |
|  | Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w zlewni Białej tarnowskiej | Tarnów, Pleśna, Tuchów, Gromnik, Ciężkowice, Bobowa, Grybów, Ujście Gorlickie | tarnowski, nowosądecki, gorlicki | 2007-2013 | 75000 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Dunajec w km 0,7 – 138,0 |  | tarnowski, nowosądecki, nowotarski | 2007-2013 | 95000 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Wisłoki |  | mielecki, dębicki, jasielski, | 2007-2013 | 95000 |
|  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego rzeki Wiar i potoku Turnica |  | przemyski, bieszczadzki | 2007-2013 | 81100 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Wisłok |  | krośnieński, sanocki, przeworski, łańcucki, rzeszowski, strzyżowski | 2007-2013 | 96000 |
|  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki San z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego rzeki San |  | przemyski, rzeszowski, przeworski, niżański, jarosławski | 2007-2013 | 271100 |
|  | Odbudowa prawostronnego obwałowania cieku Łękawka w km 0+000 – 0+370 na dł. 370m. | Wilamowice | bielski | 2010-2011 |  |
|  | Cisek-Dzielniczka budowa lewostronnego wału rzeki Odry w km 77+000 ÷ 86+000 gm. Cisek | Cisek | kędzierzyńsko- kozielski | 2007-2013 |  |
|  | Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 63+300 do 65+500 | Racibórz | raciborski | 2009-2010 |  |
|  | Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 65+500 do 67+000 | Racibórz | raciborski | 2009-2012 |  |
|  | Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 67+000 do 77+000 | Rudnik | raciborski | 2009-2013 |  |
|  | Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w km 66+000 do 71+600 oraz 150 m po stronie woj. opolskiego | Kuźnia Raciborska | raciborski | 2010-2011 |  |
|  | Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Odry w woj. Opolskim- domknięcie do prawego brzegu | Bierawa | kędzierzyńsko- kozielski | 2010-2013 |  |
|  | Budowa suchego zbiornika zalewowego Osówko o pow. 119 ha na rzece Parsęcie w km 78+550 | Tychowo, Połczyn Zdrój |  |  |  |
|  | Budowa zbiornika retencyjnego Kładkowo-Gąbin o poj. 5,7mln m3 i zapory czołowej 250 m |  |  |  |  |
|  | Zwiększenie powierzchni zbiornika Likowo |  |  |  |  |
|  | Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Strachącin |  |  |  |  |
|  | Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odra w km 0+000 do 9+650 |  |  | 2009-2011 | 10833 |
|  | Budowa i odbudowa obwałowania przeciwpowodziowego na obszarze miejskim - Gryfino | Gryfino | gryfiński | 2012-2013 | 5000 |
|  | Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 28+300 do km 39+580 | Garwolin, Borowie, Gorzno | garwoliński |  |  |
|  | Regulacja rzeki Rosicy | Płock | płocki |  |  |
|  | Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej od Hotelu Starzyński do Jaru Kazimierza wraz z wykonaniem schodów | Płock | płocki |  |  |
|  | Budowa progu na rzece Warta w km 539+750 | Zapolice | zduńskowolski | 2010-2013 |  |
|  | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 - 8+505 | Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Raciążek | aleksandrowski | 2010-2012 | 39905,4 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180 - 21+150 | Chełmno | chełmiński | 2010-2011 | 10573,9 |
|  | Regulacja rzeki Lutryny w km 8+500 - 19+000 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej | Świecie n/Osą, Jabłonowo Pomorskie | grudziądzki, brodnicki | 2010-2011 | 2002,1 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 - 25+000 | Zławieś Wielka | toruński | 2011-2012 | 12184,6 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 1+420 - 2+250, 9+000 - 10+500, 11+000 - 12+000, 14+500 - 15+400 | Dąbrowa Chełmińska, Chełmno | bydgoski, chełmiński | 2011-2012 | 9780,1 |
|  | Przebudowa wału Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 21+250 – 43+890 | Chełmno, Grudziądz | chełmiński, grudziądzki | 2011-2012 | 10000,0 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy w km 22+500 – 23+857 | Świecie | świecki | 2011-2012 | 6071,5 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe w km 10+600-16+000 | Dragacz | świecki | 2011-2013 | 17820,0 |
|  | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 8+505 – 12+000 | Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Raciążek | aleksandrowski | 2012-2014 | 17500,0 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy w km 23+857 – 26+595 | Świecie | świecki | 2013-2015 | 17010,0 |
|  | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe w km 0+000 - 16+000, odcinek w km 5+500 - 10+600 | Dragacz | świecki | 2013-2015 | 18000,0 |
|  | Budowa zbiornika retencyjnego - Rakoszyn | Nagłowice | jędrzejowski |  |  |
|  | Regulacją i konserwacją koryta rzeki Białej Przemszy oraz budowa zbiornika małej retencji „Kobylica" | Klucze | olkuski |  | 12091 |
|  | Budowa zbiornika wodnego o pow. 5,5 ha na starorzeczu rzeki Nidy | Wiślica | buski |  |  |
|  | Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęca wraz z poprawa stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz w km 12+300 rzeki Drwęca | Lubicz | toruński |  |  |
|  | Budowa progu na rzece Drzewiczka w km 41+700 | Drzewica | opoczyński | 2010-2012 |  |
|  | Budowa jazu Jeżew | Zadzim | poddębicki | planowane zakończenie 2010 |  |
|  | Budowa stopnia wodnego "Niepołomice" i stopnia wodnego "Podwale" pod Nowym Brzeskiem | Niepołomice | wielicki |  |  |